户外 P5三合一显示屏技术指标

- 管芯参数的说明：

| 序号 | 名称 | 管芯型号 | 波长 | 亮度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红管 | 晶元 管芯 | 625-630nm | 900mcd | 1颗 | 晶元 |
| 2 | 纯绿管 | 晶元 管芯 | 525-530nm | 1800mcd | 1颗 | 晶元 |
| 3 | 纯蓝管 | 晶元 管芯 | 465-470nm | 450mcd | 1颗 | 晶元 |
| 4 | 封装方式 | SMD2727 |  |  |  |  |
| 5 | 水平视角 | ≥140º |  |  |  |  |
| 6 | 垂直视角 | ≥120º |  |  |  |  |
| 7 | 显示颜色 | 1024*1024*1024 |  |  |  |  |
| 8 | 发光管封装胶 | 防紫外线,易脱泡、耐湿性佳、耐温高、透光均匀、硬度高，国际一级防潮认证 |  |  |  |  |
| 9 | 发光管支架 | 铜支架 |  |  |  |  |
| 10 | 备注 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，选择正波波长的管芯，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1，无马赛克现像出现 |  |  |  |  |

- 像素点结构

- 像数分辩率:40000点/平方米

- 结构说明：每像素点采用1红1纯绿1纯蓝

- 单元板及模组参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模组规格 | P5三合一 |
| 2 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 3 | 模组分辨率 | 64点* 32点 = 2048点 |
| 4 | 单元板层数 | 4层 |
| 5 | 单元板层内连接线材 | 纯金线 |

- 箱体规格参数

| 序号 | 名 称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 箱体型号 | P5 全彩IP65 |
|  | 箱体尺寸 | 960mm（宽）× 960 mm（高） |
|  | 箱体模块数量 | 5张（宽）×5张（高）=25块 |
|  | 箱体分辨率 | 192点 ×192 点 =36864点 |

- 每块全彩色屏体显示部分设计

| 序号 | 项目 |  | P5三合一户外全彩屏 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏体显示尺寸 |  | (长)5.9m ×(高)3.9 m =23.01㎡ |
|  | 整屏解析度 |  | (长)5900点×3900(高)点 =23010000点 |
|  | 最佳观看距离 |  | 5-50米 |
|  | 最大有效视距 |  | 8—250米 |
|  | 显示屏亮度 |  | ≥5500 CD/㎡ |
|  | 屏幕水平可视视角 |  | ≥140° |
|  | 屏幕垂直视角 |  | ≥120° |
|  | 存贮温度 |  | -40℃ ～ +85℃ |
|  | 工作温度 |  | -25℃ ～ +65℃ |
|  | 相对湿度 |  | 10%～95%RH |
|  | 屏体重量 |  | 25kg/㎡ |
|  | 包装方式 |  | 纸箱 |
|  | 供 电 | 工作电压 | 380V±10％ |
|  |  | 平均功耗 | 450 ～ 550 W/m2 |
|  |  | 最大功耗 | 750W/ m2 |
|  |  | LED电压 | 5V |
|  |  | 电源功率 | 输入220V 输出5V 200W |
|  | 显 示 屏 技 术 参 数 | 驱动方式 | 8扫恒流 |
|  |  | 刷新频率 | ≥1920Hz |
|  |  | 换帧频率 | ≥120Hz |
|  |  | 失控率 | 1/10000 一年后的失控点为2-3/10000 |
|  |  | 灰度/颜色 | 逻辑输出16384级，CRT视觉256级灰度,颜色：16777216色 |
|  |  | 图像调节 | 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度 |
|  |  | 亮度调节方式 | 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
|  |  | 视频信号 | RF、S-Video、RGB、AV、等 |
|  |  | 视频信号源 | 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO |
|  |  | 播放方式 | 视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合 |
|  |  | 信号处理能力 | 不低于10bit |
|  |  | 计算机显示模式 | 1024×768;1280×768;800×600 |
|  |  | 图像切换 | VGA同步同帧 |
|  |  | 反γ校正曲线 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
|  |  | 控制系统采用 | PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输(可选) |
|  |  | 平均无故障时间 | ≥10000小时 |
|  |  | 屏体寿命 | ≥100,000小时 (10万小时) |
|  |  | 连续工作时间 | ≥72小时 |
|  |  | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
|  |  | 均匀性 | 像素光强、模组亮度均匀 |
|  |  | 盲点率 | ＜0.0001（像元失效率/呈离散状态） |
|  |  | 电气防护 | 过流、短路、断路、过压防护 |
|  |  | 外部防护 | 防水、防潮、防尘、防风雪、防高温（散热）、防腐、阻燃 |
|  |  | 电阻： | 防雷接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω |
|  |  | 有效通讯距离 | 多模光纤500m内，单模光纤20km内(可用网络线) |
|  |  | 抗盐雾能力 | 符合GB/T 2423.17-93、GB2424.10 |
|  |  | 维修空余间距 | 60 CM |