合理应用器材训练

现在人们生活水平越来越好，更多的人开始注重个人身体的修养和锻炼，由于室外空气质量的原因，使得我们在室外锻炼的较为不健康，室内健身房得到磅礴发展。各种健身器材也是随机进入到我们的视野。

如图所示，这是一款飞鸟多功能训练器材，可以用来做多个部位的锻炼。

请建立模型解决如下问题。

1、一个身高1.75m的男性运动者，在做胸部扩展运动时，双臂共需要60kg的力量，请建模计算该运动者的受力情况，并给出直立扩胸时双手运动轨迹。

2、如果该运动者做引起向上运动，此支架是螺栓结构连接，请建立最上方大横梁与两边立柱之间连接处受力模型。

3、请重新设计该器材的结构图，要求保持功能不变的情况下，尽可能的节约空间。